1주차 예비 보고서

| 전공: 컴퓨터공학과 | 학년: 2학년 | 학번: 20221556 | 이름: 박정빈 |
| --- | --- | --- | --- |

1. FPGA란, 활용법/사용법

1) FPGA란 무엇인가

FPGA는 프로그래밍이 가능한 비메모리 반도체이다. 다시 말해 회로 변경과 프로그래밍이 불가능한 일반 반도체와 달리 용도에 맞게 회로를 다시 변경할 수 있는 반도체이다. 일반적인 프로세서는 이미 정해진 기능만 수행하도록 설계된 반면, FPGA는 사용자의 필요에 따라 내부에 있는 논리 회로 블록과 연결선을 프로그래밍하여 원하는 디지털 회로를 만들 수 있다. 프로그래밍이 가능한 반도체 중 신뢰성이 높은 편이다. 소프트웨어처럼 코드의 명령어를 한 줄씩 실행하는 것이 아니라, 하드웨어적으로 회로가 구성되기 때문이며 기존 동작 및 기능을 간섭하지 않으면서도 새로운 기능을 병렬적으로 추가 및 수정을 할 수 있는 특징 덕분이다. 게다가 오동작 또는 딜레이와 같은 타이밍 정보를 실제 FPGA로 구현하기 이전에 시뮬레이션과 합성 단계에서부터 미리 파악할 수도 있다.

2) FPGA의 활용법 및 사용법

FPGA를 활용하고 사용하기 위해서는 다음과 같은 과정을 거친다.

- 설계 및 코딩: VHDL, Verilog와 같은 하드웨어 기술 언어(HDL)를 사용하여 원하는 회로를 설계한다. 일반적인 소프트웨어 코드와 달리, 하드웨어의 병렬 동작을 표현하는 데 초점을 맞춘다.

- 합성: 작성된 HDL 코드를 FPGA 칩 내부의 논리 블록으로 변환한다. 이 과정에서 설계된 회로가 실제 하드웨어로 구현될 수 있도록 최적화가 이루어진다.

- 배치 및 배선: 합성된 논리 블록들을 FPGA 칩 내부의 물리적인 위치에 배치하고, 배치된 블록들을 연결하는 최적의 경로를 찾아 연결선과 스위치를 이용하여 상호 연결한다. 이 과정이 완료되면 최종적인 Bitstream파일이 생성된다.

- 생성된 Bitstream 파일을 FPGA 칩에 다운로드하면, FPGA는 설계된 회로처럼 동작하게 된다.

2. FPGA의 장단점 및 활용 분야

FPGA의 장단점은 다음과 같다.

장점

- 처리 속도: 하드웨어를 사용하기 때문에, 데이터 처리 과정의 지연 시간이 짧다.

- 전력 효율: 특정 작업에 최적화된 회로를 설계할 수 있어 낮은 전력으로 동일한 작업을 수행할 수 있다.

- 병렬처리: 여러 잡업을 동시에 수행할 수 있도록 회로를 구성할 수 있어 뛰어난 병렬처리가 가능하다. 데이터 처리량이 많은 신호 처리에 효과적이다.

- 유연성: 프로그래밍을 통해 설계 변경이 가능하여 재사용성이 높고 유연하게 사용 가능하다.

단점

- 개발 난이도: 하드웨어를 프로그래밍하기 때문에 관련 이해가 필요하고 설계 과정이 복잡하다. 또한 설계, 합성, 배치 및 배선 과정에 많은 시간이 소요되어 초기 개발 시간이 길어질 수 있다.

- 비용: 칩 자체의 가격이 비싸며 개발 환경 구축 비용도 높다.

- 제한적인 규모: ASIC에 비해서는 회로 규모나 집적도에 한계가 있다.

FPGA는 뛰어난 성능과 유연성을 바탕으로 다양한 고성능 컴퓨팅 및 임베디드 시스템 분야에서 활발하게 사용된다. 특히 압도적으로 빠른 하드웨어 프로그래밍을 요구로 하는 현장에서 주로 사용한다. FPGA의 활용분야는 다음과 같다.

- 국방 및 항공우주: 높은 신뢰성과 실시간 처리가 요구되는 레이더 시스템, 군용 통신 장비 등에 적용된다.

- 자율 주행: 센서 데이터 융합, 이미지 인식 등 자율 주행의 연산을 고속으로 처리하기 위해 사용된다.

- 통신 및 네트워크: 5G 기지국, 라우터, 스위치 등에서 데이터 및 신호를 고속으로 처리하기 위해 사용된다.