2주차 예비 보고서

| 전공: 컴퓨터공학과 | 학년: 2학년 | 학번: 20221556 | 이름: 박정빈 |
| --- | --- | --- | --- |

1. HDL

1) HDL이란

HDL(hardware description language)이란 디지털 회로의 동작, 구조, 시간 정보 등을 코드로 표현하게 해주는 하드웨어 기술 언어이다. 소프트웨어 프로그래밍 언어와 비슷하게 생겼지만, HDL의 목적은 소프트웨어가 아니라 하드웨어 구조를 정의하는 데 있다. 논리 게이트 수준부터 복잡한 CPU 수준의 회로까지 하드웨어의 복잡한 디지털 회로를 효율적으로 설계할 수 있다. 또한 시뮬레이션과 검증을 통해 오류를 줄이고 개발 속도를 높일 수 있다.

2) HDL의 예시

- VHDL

VHDL은 Verilog와 함께 대표적인 전통 HDL로 엄격하고 정형적인 구조를 가져 복잡한 시스템 설계에 적합하다. 군수/항공/자동차 산업에서 많이 사용된다.

- ABEL

1980년대 등장한 간단한 논리식 기반의 HDL이다. 주로 소규모 디지털 회로 설계에 사용되었으나 현재는 대부분 Verilog나 VHDL로 대체되었다.

2. Verilog의 역사와 발전 과정

Verilog는 디지털 회로 설계 산업의 표준 언어로 자리 잡기까지 수십 년간 발전해왔다. 아래는 시대별로 정리한 Verilog의 역사와 발전 과정이다.

1983년: 미국의 Gateway Design Automation이라는 회사에서 Phil Moorby가 Verilog 개발을 시작했다.

1985년: 내부 툴이었던 Verilog가 상용화되었다.

1989년~1990년: Gateway가 Cadence Design Systems에 인수되고 Verilog 언어를 오픈소스화했다.

1995년~2001년: Verilog가 IEEE 1364 표준으로 채택되고 개선 버전 IEEE-1364-2001이 발표되었다.

2005년~2009년: SystemVerilog가 등장하고 통합, 표준화가 진행되었다.

~현재: SystemVerilog가 주력 언어로 사용되며 시장을 주도하고 있다.

3. Verilog의 구조와 문법

1) Verilog의 구조

Verilog는 머리부, 선언부, 몸체부 등 크게 세 부분으로 구성된다.

- 머리부: 키워드 module로 시작하여 모듈이름, 포트 목록 그리고 semicolon으로 끝난다. ex) module toplevel(clock,reset);

- 선언부: 포트 목록에 나열된 포트들의 방향, 비트 폭, reg 및 wire 선언, parameter 선언 등 모듈에서 필요로 하는 것들을 선언한다. ex) reg flop1;

- 몸체부: 회로의 기능, 동작, 구조 등을 표현하는 다양한 Verilog 구문들로 구성된다. ex) always @ (posedge reset or posedge clock)

2) Verilog의 문법

- Module

- C 언어의 함수(Function)와 같은 개념이다.

- 대소문자를 구분하고 예약어는 소문자로만 쓴다.

- 이름은 영문자, 숫자, 언더 바(_)만 허용한다.

- 문장의 끝은 항상 세미콜론(;)으로 끝난다.

- end로 시작하는 예약어에는 세미콜론이 붙지 않는다.

- 하나의 File은 하나의 module만 포함시킨다.

- 파일 이름은 module의 이름과 동일하게 한다.

- 데이터형

Verilog의 데이터 형은 Register, Net으로 나뉜다. Register은 추상적인 저장 장치, Net은 디바이스의 물리적인 연결을 담는다. Register에는 reg, integer, real, time 등이 있고, Net에는 wire, tri 등이 있다.

- 상수 표현

비트수 제한이 있는 reg 값을 선언할 때 <비트수>’<입력형식><입력값> 형식을 쓴다. <입력 형식>에는 몇 진수인지가 들어가며 b - 2진수, d - 10진수, h - 16진수로 나타낸다. 부호가 있는 수의 처리는 -를 붙여 2의 보수로 처리한다.

- 연산자

| 기호 | 기능 | 기호 | 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| {}, {{}} | 결합, 반복 | ^ | 비트단위 exclusive or |
| +,-,*,/,** | 산술 | ^~, ~^ | 비트 단위 등가 |
| % | 나머지 | & | 축약 and |
| >,>=,<,<= | 관계 | ~& | 축약 nand |
| ! | 논리 부정 | ¦ | 축약 or |