5주차 예비 보고서

| 전공: 컴퓨터공학과 | 학년: 2학년 | 학번: 20221556 | 이름: 박정빈 |
| --- | --- | --- | --- |

1. De Morgan의 정리

드모르간 정리는 논리학과 집합론에서 사용되는 중요한 규칙이다. 이 법칙은 복잡한 논리식이나 집합 표현을 더 간단한 형태로 변환할 때 유용하며, 논리곱 및 논리합, 또는 교집합 합집합 사이의 부정의 관계를 보여준다.

드모르간의 제 1법칙: A+B=A•B

드모르간의 제 2법칙: A•B=A+B

드모르간 1법칙은 A+B의 보수 취한 것이 A의 보수와 B의 보수와 곱한 것과 같음을 나타내고, 드모르간 2법칙은 A•B의 보수 취한 것이 A의 보수와 B의 보수와 합한 것과 같음을 나타낸다. 합을 합집합, 곱을 교집합으로 하면 집합론에도 적용된다.

이를 응용해서 전자회로에서 쓸 수 있다. 전자회로의 sum of products형식은 입력을 여러 개의 AND 게이트로 묶은 뒤 이 출력을 모두 OR로 연결하여 구성한다. 그런데, 드모르간 법칙을 이용하면 이들을 모두 NAND게이트만으로 구성이 가능하다.

2. 논리회로의 간소화

논리회로의 간소화는 주어진 논리식을 더 적은 수의 게이트와 입력으로 구현하여 회로의 복잡성을 줄이는 과정이다. 이를 통해 비용 절감, 전력 소모 감소, 회로 속도 향상, 신뢰성 증가 등의 이점을 얻을 수 있다. 다양한 법칙을 이용하여 논리식을 간소화할 수 있다. 부울 대수는 논리식을 수학적으로 다루는 규칙들의 집합이다. 논리회로 간소화에 사용되는 주요 법칙은 다음과 같다.

| 항등 법칙 | A+0=A | A•1=A |
| --- | --- | --- |
| 보수 법칙 | A+A=1 | A•A=0 |
| 멱등 법칙 | A+A=A | A•A=A |
| 교환 법칙 | A+B=B+A | A•B=B•A |
| 결합 법칙 | (A+B)+C=A+(B+C) | (A•B)•C=A•(B•C) |
| 분배 법칙 | A•(B+C)=(A•B)+(A⋅C) | A+(B•C)=(A+B)•(A+C) |
| 드모르간 법칙 | A+B=A•B | A•B=A+B |

예를 들어 F=AB+AB의 경우 분배 법칙을 이용해 F=A(B+B)로 간소화되고 보수 법칙에 의해 F=A1=A로 간소화된다. 이는 AND, OR 게이트 대신 NOT 게이트 하나로 동일한 기능을 구현할 수 있음을 의미한다.

3. 카르노 맵

카르노맵은 논리 회로를 최소화하는 데 사용되는 시각적 도구이다. 복잡한 불 대수 식을 간단하게 만들어 회로를 효율적으로 설계할 수 있게 도와준다. 카르노맵은 불 대수에서 인접한 항들의 공통 요소를 묶어 복잡한 식을 단순화하는 원리를 이용한다. 2진수 값의 변화가 한 비트에서만 일어나는 그레이 코드를 사용하여 각 칸을 배치하며 이 때문에 물리적으로 인접한 칸뿐만 아니라 가장자리에 있는 칸들도 서로 인접한 것으로 간주할 수 있어 항을 묶는 것이 편리해진다. 복잡한 식을 한눈에 보고 최소화할 수 있어 직관적이고 최소화된 결과를 보장한다. 그러나 변수의 수가 4~5개 정도일 때 효과적이며 그 이상일 경우 맵이 너무 커져 사용하기 어려워진다.

다음과 같은 불 대수 식이 있다고 가정해보자.

F(A,B,C) = ABC+ABC+ABC+ABC

① 먼저, 주어진 식을 바탕으로 진리표를 만든다.

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

② 진리표를 기반으로 카르노맵을 그리고 출력 F가 1인 사각형을 그룹으로 묶는다.

|  | C | C |
| --- | --- | --- |
| AB | 0 | 1 |
| AB | 0 | 1 |
| AB | 1 | 1 |
| AB | 0 | 0 |

③ 항 묶기

ABC와 ABC를 묶는다. A, C를 공통으로 가져 진리표에 의해 AC로 단순화된다.

ABC와 ABC를 묶는다. A, B를 공통으로 가져 진리표에 의해 AB로 단순화된다.

④ 최소화된 식 도출

항을 묶은 결과 F(A,B,C) = AC+AB의 최소화된 식을 얻을 수 있다.

4. Quine-McCluskey 최소화 알고리즘

Quine-McCluskey 알고리즘은 카르노 맵과 같이 논리식을 최소화하는 알고리즘이다. 내부적으로는 카르노 맵과 동일하지만 그림을 그려서 맞추는 카르노 맵과 달리 표를 사용하기 때문에 컴퓨터 프로그래밍에 적합하다. 카르노 맵과 달리 Quine-McCluskey 알고리즘은 4개를 넘더라도 효율적으로 논리 최적화할 수 있다. 그러나 Quine-McCluskey 알고리즘의 실제 실행시간은 입력에 대해 지수적으로 증가하기에 변수의 개수가 제한된 경우에만 효율적으로 실행할 수 있다. 알고리즘은 두 단계로 구성된다.

다음 함수를 최소화해보자.

f(A, B, C, D) = (4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15)

① 주어진 함수의 후보항(Prime Implicants)들을 모두 구한다.

| minterm | A | B | C | D | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A'BC'D' |
| m8 | 1 | 0 | 0 | 0 | AB'C'D' |
| m9 | 1 | 0 | 0 | 1 | AB'C'D |
| m10 | 1 | 0 | 1 | 0 | AB'CD' |
| m11 | 1 | 0 | 1 | 1 | AB'CD |
| m12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ABC'D' |
| m14 | 1 | 1 | 0 | 1 | ABC'D |
| m15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ABCD |

canonical sum of products expression을 minterms의 합으로 표현한다.

f(A, B, C, D) = A'BC'D'+AB'C'D'+AB'C'D+AB'CD'+AB'CD+ABC'D'+ABC'D+ABCD

모든 최소항들을 최소항 표에 넣어 최적화한다.

| 1의 개수 | minterm | Binary |
| --- | --- | --- |
| 1개 | m4 | 0100 |
|  | m8 | 1000 |
| 2개 | m9 | 1001 |
|  | m10 | 1010 |
|  | m12 | 1100 |
| 3개 | m11 | 1011 |
|  | m14 | 1101 |
| 4개 | m15 | 1111 |

여기서 minterm을 다른 minterm과 결합한다. 두 항이 한 자리만 차이나는 경우 그 자리를 -로 대체한다. 더 이상 결합하지 못하는 항들을 표시한다.

|  | section | 후보항 | bit 표기 | pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 크기가 1인 후보항 | 1 | m4 | 0100 |  |
|  |  | m8 | 1000 |  |
|  | 2 | m9 | 1001 |  |
|  |  | m10 | 1010 |  |
|  |  | m12 | 1100 |  |
|  | 3 | m11 | 1011 |  |
|  |  | m14 | 1110 |  |
|  | 4 | m15 | 1111 |  |
| 크기가 2인 후보항 | 1 | m(4,12) | -100 | O |
|  |  | m(8,9) | 100- |  |
|  |  | m(8,10) | 10-0 |  |
|  |  | m(8,12) | 1-00 |  |
|  | 2 | m(9, 11) | 10-1 |  |
|  |  | m(10,11) | 101- |  |
|  |  | m(10,14) | 1-10 |  |
|  |  | m(12,14) | 11-0 |  |
|  | 3 | m(11,15) | 1-11 |  |
|  |  | m(14,15) | 111- |  |
| 크기가 4인 후보항 | 1 | m(8,9,10,11) | 10-- | O |
|  |  | m(8,10,12,14) | 1--0 | O |
|  | 2 | m(10,11,14,15) | 1-1- | O |

② 후보항들을 이용해서 후보항 표에서 필수항(Essential Prime Implicant)을 구한다.

더는 어떤 항도 결합할 수 없을 때, 필수항 표를 만든다.

|  | m4 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m14 | m15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m(4,12) | X |  |  |  |  | X |  |  |
| m(8,9,10,11) |  | X | X | X | X |  |  |  |
| m(8,10,12,14) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| m(10,11,14,15) |  |  |  | X | X |  | X | X |

X 표시가 하나의 Prime Implicant에만 있으면 이는 해당 Prime Implicant에만 속하는 요소이다. 따라서 m(4,12), m(8,9,10,11), m(10,11,14,15)는 Essential Prime Implicant이다. 최종적으로 아래와 같은 식을 얻을 수 있다.

f(A, B, C, D) = BC'D'+AB'+AC

5. 기타 이론

① Petrick's Method

Petrick's Method는 prime implicant chart에서 모든 minimum sum-of-products solutions를 결정하는 방법이다. 큰 차트에서는 복잡하고 계산이 많지만, 컴퓨터에서 쉽게 구현할 수 있다. 논리회로 최소화 과정에서 카르노 맵이나 Quine–McCluskey 알고리즘을 사용할 때 필수 prime implicant만으로 커버되지 않는 경우에 사용되는 보조적인 방법이다. 즉, 모든 필수 prime implicant를 선택한 이후에도 남은 minterm들이 있을 때 이들을 커버할 수 있는 prime implicant의 조합을 구하는 절차이다.

② Espresso heuristic logic minimizer

Espresso heuristic logic minimizer는 디지털 논리 게이트 회로의 복잡성을 효율적으로 줄이기 위한 휴리스틱 및 특정 알고리즘을 사용하는 컴퓨터 프로그램이다. 이는 Espresso 알고리즘을 따르는데, 정확한 최소값을 찾는 것이 아니라 가까운 근사 최적해를 빠르게 찾아주는 휴리스틱 기반 알고리즘이다. 수많은 입력을 받아도 실용적인 시간 내에 처리하며 다른 최소화 방식들이 처리 못하는 큰 문제도 처리 가능하다. 단, 완전한 최적이 아닌 아주 가깝고 효율적인 결과를 제공한다는 점을 주의해야 한다. 정확성보다는 실용성 중심의 알고리즘이다.